2. Mise en œuvre des observations

- Déviation du clocher par rapport à une référence

Pour déterminer si l’église est susceptible de s’écrouler, on souhaite connaître le déplacement relatif de la pointe du clocher par rapport à un repère gravé dans le sol de l’église.

Ce repère a été fixé comme étant la projection sur le sol du clocher. Il s’agit donc d’observer les coordonnées actuelles de cette projection dans un repère plan dont l’origine est le repère gravé.

Pour cela on dispose de deux repères : l’un gravé à l’entrée de l’église (repère E1) et qui indique la position théorique de la projection du clocher et l’autre gravé dans le sol de la nef (repère E2). Celui-ci permet de fixer une direction à notre repère.

L’axe passant par E1 et E2 est choisi comme étant l’axe des Y de notre repère. L’axe X est choisi de manière à avoir un repère direct.

Le repère étant fixé, on stationne en ST1 un trépied avec embase à l’extérieur de l’église, de façon à ce qu’il soit parfaitement dans l’axe E1-E2.

ST1						E1					E2

Y

Schéma en plan						X

D’autre part on stationne trois autres trépieds en ST2, ST3 et ST4 de la manière présentée page suivante.

Terminologie :

- Vij : angle vertical entre l’horizontale et la visée sur j depuis la station i.

- Ai(j-k) : angle horizontal entre les points j et k depuis la station i (e représentant le clocher/l’église)

Les trois dernières stations sont éloignées de quelques dizaines de mètres.

En chacune de ces stations, on observe toutes les autres stations visibles et le clocher qui est défini comme dit plus haut.

Pour déterminer la position relative du clocher dans le plan (E1, X, Y), on mesure des angles horizontaux A, des angles verticaux V et des distances obliques à l’aide d’un tachéomètre.

La finalité de ce travail est d’obtenir toutes les données nécessaires pour connaître les coordonnées de chaque station dans le plan, puis celles du clocher. Théoriquement, ces dernières devraient valoir (0,0) si le clocher n’a pas bougé depuis que le repère E1 a été établi.

En pratique, les angles verticaux permettent de réduire les distances obliques mesurées à l’horizontale. La donnée de ces distances horizontales avec les angles horizontaux mesurés permet de lancer successivement chaque point et donc de connaître leurs coordonnées dans le plan.

Vue en plan schématique

- Hauteur du clocher et diamètre de la boule

A partir des angles verticaux et horizontaux mesurés il est possible de déterminer l’altitude du clocher sous réserve de connaître l’altitude des points de stationnement.

On opère donc par ailleurs un nivellement à partir d’un point dur d’altitude conventionnellement choisie. Connaissant l’altitude des points de stationnement  ainsi que la hauteur h de l’axe des tourillons du tachéomètre au sol en chacune des stations, on est en mesure de déterminer l’altitude du clocher par résolution de triangles plans (dont les sommets sont les stations et le clocher).

Le diamètre de la boule du clocher est déterminé en opérant à deux visées tangentes à la boule en chaque station : une à gauche et une à droite.

Les angles horizontaux ainsi relevés permettent de calculer le diamètre de la boule connaissant par calcul la distance entre la station et le clocher.

(voir dessin explicatif page suivante)

Pour résumer :  on utilise quatre stations à partir desquelles on mesure des angles horizontaux et verticaux, ainsi que des distances obliques.

La station 1 permet de rattacher les trois autres au repère plan défini par deux points E1 et E2.

On vise depuis les stations STi  toutes les autres stations visibles : mesure de distance oblique, d’angles horizontaux et d’angles verticaux pour déterminer leurs coordonnées dans le repère.

On vise depuis ST2,3 et 4 le clocher selon trois manières : une visée sur le sommet (angle horizontal et vertical) pour connaître l’altitude du clocher, deux visées tangentes (angle horizontal seulement) pour connaître le diamètre de la boule.

On nivelle entre un point dur d’altitude conventionnelle et les stations 2, 3 et 4, afin de calculer la hauteur du clocher.

Remarques :	1. toutes les lectures sont doublées : cercles à gauche et cercle à droite

2. les visées sur les stations sont réalisées à l’aide de réflecteurs fixés sur les embases.

3. les hauteurs h de stations sont mesurées au ruban

4. les points de stationnement sont matérialisés à la craie

Vue en perspective et vue en plan

Terminologie :

- Dij : distance horizontale entre i et j

- alpha i (ou αi) : angle vertical entre l’horizontale et le clocher depuis la station i

- bêta i (ou βi) : angle horizontal entre les deux visées tangentes à la boule depuis la station i

- Di : distance horizontale de la station i au clocher

- hi : hauteur des tourillons au sol de la station i

- Hc et Dc : hauteur du clocher et diamètre de la boule

3. Exploitation des Résultats

- Résultats tirés des observations

ST2

V12 = 4.0377 gr		0.0523			A2(e-3) = 93.5630 gr

V23 = 0.1477 gr		0.1011			A2(e-4) = 104.4313 gr

V24 = 0.5950 gr		0.0015			b2 = 0.6320 gr

a2 = 41.6155 gr

ST3

V32 = 0.2488 gr					A3(2-e) = 67.7192 gr

V34 = 0.3933 gr		0.0038			A3(4-e) = 67.0497 gr

a3 = 37.6097 gr					b3 = 0.5515 gr

ST4

V42 = 0.5932 gr					A4(e-2) = 68.1880 gr

V43 = 0.3895 gr					A4(e-3) = 67.2397 gr

a4 = 37.9217 gr					b4 = 0.5453 gr

ST1

V12 = 4.0900 gr					A1(e-2) = 103.0497 gr

STE1

VE1-1 = 1.6235 gr

Les valeurs  en vert représentent les écarts entre les angles Vij et Vji, qui sont censés être très proches puisqu’ils sont alternes-internes.

- Distances corrigées

Les distances corrigées correspondent aux distances horizontales déduites des distances obliques et des angles verticaux relevés.

Ainsi, pour une distance oblique « D lue » relevée et un angle vertical V calculé (à partir des mesures azimutales du tachéomètre), on aura :

D horizontale = (D lue)*cos V

Pour chaque distance Dij horizontale on dispose en général d’informations redondantes (mesures depuis la station i et la station j). Lorsque c’est le cas, les deux résultats sont indiqués, celui en caractère gras étant la valeur définitive adoptée.

D lue (m)		    V  (gr) 		D corrigée (m)

D12 : 	1.  		40.853			4.0900			40.769

2.		40.851			4.0377			40.769

D23  : 	2.		26.996			0.1477			26.996

3.		26.995			0.2488			26.995

D24  : 	2.		19.381			0.5950			19.380		19.381

4. 		19.383			0.5932			19.382

D43  :  4.		46.375			0.3895			46.374

3.		46.374			0.3933			46.373

DE1-1 :  E1.		4.598			1.6235			4.597

- Calcul des distances horizontales des stations au clocher

D’après les schémas précédents, nous sommes en mesure de délimiter trois triangles dans l’espace dont les sommets sont constitués par les stations 2, 3, 4 et le clocher visé.

En ce qui concerne leur projection sur un plan horizontal, nous disposons de suffisamment de données (1 distance et 2 angles) pour les déterminer complètement et donc calculer les distances des stations au clocher.

Comme précédemment, les informations à disposition se recoupent et selon le triangle choisi on arrive à différentes valeurs de distance. C’est pourquoi la distance définitive consistera en la moyenne arithmétique de tous les résultats.

C

c

D4			h	    D3

D2

4

3

Triangle 	42C	:	D2 = 41.366 m		0.063 m

D4 = 46.993 m		0.046 m

c = 26.9807 gr

C32	:	D2 = 41.303 m

D3 = 47.006 m		0.020 m

h = 38.7178 m

C43 	:	D3 = 47.026 m

D4 = 46.947 m

c+h = 65.7106 gr		0.9362 gr

Les valeurs en rouge représentent les écarts entre les mêmes grandeurs.

- Calcul du diamètre de la boule du clocher

Connaissant les distances des stations au clocher et l’angle horizontal entre les deux visées tangentes à la boule, on en tire son diamètre depuis les trois stations 2, 3 et 4.

Formule employée :  D = (Di*tan(b/2))*2

ST2	:	D = 0.410 m

ST3	:	D = 0.407 m			D moyen = 40.6 cm

ST4	:	D = 0.402 m

Sachant que la boule du clocher apparaît fortement grossie dans la lunette, les écarts entre résultats s’expliquent bien par le fait que les visées tangentes n’étaient pas systématiquement réalisées sur le même point.

- Calcul de l’altitude du clocher

L’opération de nivellement conjointement menée aux observations permet de calculer les altitudes de l’axe des tourillons des stations (voir paragraphe « nivellement »).

Connaissant les distances des stations au clocher (horizontales) et les angles verticaux entre l’horizontale et le clocher depuis les mêmes stations, on est en mesure de calculer l’altitude du clocher par la formule :	Altitude Tourillons + Di*tan i

On obtient alors trois altitudes selon la station utilisée.

ST2	:	130.643 m

ST3	:	130.615 m

ST4	:	130.634 m

Altitude moyenne : 130.631 m

- Coordonnées du clocher rabattu

Après calcul, on obtient les gisements suivants :

G12 = 103.0497 gr

G23 = 3.4910 gr

G24 = 205.0967 gr

G2C = 309.9280gr

G3C = 271.2102 gr

G4C = 336.9087 gr

D’où les points lancés suivants :	E1 (0,0)

ST1 (0,-4.597)

ST2 (40.7224,-6.549)

ST3 (42.202,20.406)

ST4 (39.172,-25.868)

Clocher depuis 	ST2 	:	C (-0.111,-0.129)

ST3	:	C ( -0.088,-0.139)

ST4	:	C (-0.123,-0.137)

D’où une moyenne pour la position dans le repère du clocher  : C (-0.107,-0.135)