Lieu : proche du Rhin (zone industrielle)

Équipe : OLIVIER Estelle

MINOT Olivier

Compte-rendu du TP n°10

Mardi 6 mars 2001

But : déterminer la hauteur d’un câble au-dessus du sol.

1.Préliminaires

1.1.Matériel à disposition

Théodolite T16 Wild

1 mire

massette

double mètre

3 jalons

3 piquets

fil à plomb

# 1.2.Mise en place

# * On dresse une ligne d’opération signalée par deux jalons dans une direction perpendiculaire au câble.

* On plante les piquets alignés sur cette ligne d’opération à l’aide du théodolite et d’un jalon

* Mise en station du théodolite :

-réglage de la hauteur des pieds par rapport à la taille de l’opérateur (oculaire à la hauteur des yeux)

-mise en place grossière au-dessus du repère

-on positionne le théodolite à proximité du point de mise en station en soulevant 2 pieds du trépied tout en regardant dans le plomb optique

-on enfonce les bêches du trépied dans le sol

-on positionne l’appareil exactement sur le repère de station à l’aide des vis de    calage : on a alors l’axe principal qui passe par le point de station sans être vertical mais l’image du point de station est perpendiculaire à l’axe passant par le point de station et le plomb optique (croquis 1/schéma noir)

-on règle la nivelle sphérique en changeant les réglages des pieds du trépied : en manipulant la hauteur des pieds on amorce une rotation de l’appareil autour du point de station (croquis 1/schéma rouge) : ce qui implique que le point reste dans l’axe de visée.

-réglage de la nivelle cylindrique à l’aide des vis de calage : l’axe principal est alors vertical mais ne passe plus par le point de station

-repositionnement de l’appareil sur le repère à l’aide du plomb optique par translation horizontale (pas de rotation) après l’avoir dévissé du plateau :l’axe principal est alors vertical et passant par le point de station

croquis 1

1.3.Mesures

Pour chacune des trois stations (voir croquis de situation) on mesure la hauteur de l’axe des tourillons notée « hi » .

Sur chaque point à viser un opérateur positionne une mire .Un deuxième opérateur place le fil stadimétrique du bas sur l1=1000 Il relève dans une première séquence avec le cercle à gauche l’angle vertical correspondant, les lecturesl2, l0 et l1, puis dans une deuxième séquence  de nouveau l’angle vertical avec le cercle à droite. (voir feuille de résultat)

2. Résultats tirés des feuilles d’opération

2.1. Résultats Bruts

ST1					ST2					ST3

h1=1.475 m				h2=1.300 m				h3=1.202 m

B1=13.645 gr				B2=6.665 gr				B3=7.800 gr

G12=6.46 gr				G21=6.665 gr				G31=1.09 gr

G13=0.38 gr				G23=13.78 gr				G32=13.26 gr

2.2. Calcul des distances horizontales entre stations

Pour ce calcul, on a procédé de la manière suivante : l’application de la formule

k(l2-l1)(cos Beta)² donne deux valeurs pour le couple de stations I-J, selon que l’on prend les résultats de mesure de la visée de I sur J ou de la visée de J sur I. La comparaison des deux valeurs obtenues permet de se faire une idée de la précision (toute relative) des mesures et assure un contrôle des résultats. La valeur donnée par le tachéomètre est également indiquée et sera la valeur définitive prise en compte pour les calculs ultérieurs.

Couple ST1 – ST2

Visée depuis 	ST2 :  D12 = 100*578*(cos 6.665)² = 57.169 m

delta = 13.7 cm

ST1 :  D12 = 100*579*(cos 6.460)² = 57.306 m

Valeur Tachéo :  D12 = 57.164 m     (écart avec la moyenne : 7.3 cm)

Couple ST2 – ST3

Visée depuis 	ST2 :  D23 = 100*269*(cos 13.780)² = 25.659 m

delta = 9.1 cm

ST3 :  D23 = 100*269*(cos 13.260)² = 25.750 m

Valeur Tachéo :  D23 = 25.743 m     (écart avec la moyenne : 3.9 cm)

Couple ST3 – ST1

Visée depuis 	ST1 :  D13 = 100*314*(cos 0.380)² = 31.399 m

delta = 89.1 cm

ST3 :  D13 = 100*323*(cos 1.090)² = 32.290 m

Valeur Tachéo :  D13 = 31.421 m     (écart avec la moyenne : 42.3 cm)

Remarques :    1.   l’erreur la plus grossière porte sur la distance D13 calculée par ST3 ; elle est induite par la différence entre les lectures sur mire (314 et 323), qui semble pourtant faible (écart de 9 mm) en regard de la lecture totale.

- il y a toujours une distance calculée sur deux très proche de la valeur tachéo (+/- 2 cm max.) et une autre très éloignée (jusqu’à +/-87 cm).

3.   le dessin précédent est trompeur : on pourrait penser que les angles Gij et Gji sont alternes – internes et donc égaux, mais il ne faut pas oublier que la visée est effectuée sur une mire en calant un fil stadimétrique sur le mètre et que la hauteur de station n’est pas la même pour STi et STj. Cependant, on observe bien en pratique une certaine similitude entre les angles.

2.3. Calcul de la hauteur de câble

- calcul de la distance horizontale ST1 – câble (D1T)

On connaît les deux formules donnant l’altitude du câble en fonction des diverses données du problème :

HT=HE+ΔHE1+h1+d1T×tanB1               et        HT=HE+ΔHE2+h2+(d21+d1T)×tanB2

En les égalisant, on en tire :       d1T=ΔHE2+h2−ΔHE1−h1+d12tanB2tanB1−tanB2

Or    ΔHE2+h2=ΔHE1+h1+d12tanG21.

En substituant cette égalité dans la précédente formule, on en tire la valeur de D1T  en fonction de 4 données :

d1T=d21(tanG21+tanB2)tanB1−tanB2

Cette formule reste valable entre deux stations quelconques parmi les trois employées, il suffit d’opérer à une petite permutation circulaire entre les indices.

- calcul de la hauteur HT du câble

Pour ce calcul, on a utilisé les trois combinaisons de stations possibles afin de détecter d’éventuelles erreurs. On a opéré à deux lectures sur mire aux stations 1 et 3, la mire étant placée sur un piquet d’altitude choisie par convention et représentant le niveau de l’eau. On en a tiré les lectures D1 et D3 (moyennes de deux lectures à 100 et 300 grades sur la mire).

Pour comparer les résultats entre eux, nous avons choisi de calculer aussi bien l’altitude du câble avec les valeurs de distances données par le tachéomètre qu’avec celles que nous avons effectivement observées.

Couple ST1 - ST2					HE = 100.000 m

h1 = 1.475 m		D1 = 2255 mm

deltaHE1 = 0.780 m

Tachéomètre :  	D1T = 44.602 m		HT = 111.964 m

ST2 :			D1T = 44.606 m		HT = 111.965 m	écart : 1mm

ST1 :			D1T = 44.713 m		HT = 111.988 m		2.4 cm

(quelle que soit la formule utilisée parmi les deux possibles, on tombe logiquement sur le même résultat)

Couple ST1 – ST3

h1 = 1.475 m		D1 = 2255 mm	D3 = 2480 mm

deltaHE1 = 0.780 m		h3 = 1.202 m		deltaHE3 = 1.278 m

Tachéomètre :  	D1T = 46.617 m		HT = 112.402 m

ST3 :			D1T = 46.584 m		HT = 112.395 m	écart : 7mm

ST1 :			D1T = 47.906 m		HT = 112.683 m		28.1 cm

Couple ST2 – ST3

h2 = 1.300 m		D3 = 2480 mm

h3 = 1.202 m		deltaHE3 = 1.278 m

Tachéomètre :  	D1T = 74.043 m		HT = 111.844 m

ST2 :			D1T = 74.795 m		HT = 111.813 m	écart : 3.1 cm

ST3 :			D1T = 74.064 m		HT = 111.846 m		2 mm

# 2.4.Calcul de compensation

équation 1: HT=HE+ΔHE1+h1+d1T*tanβ1équation 2: HT=HE+ΔHE2+h2+(d12+d1T)*tanβ2on estime la précision mql=2 mm des lectures sur mires                               mqa=0.01 gr sur les angleson cherche la précision mq sur le résultat HTétape 1   d12=100∗(l2−l1)*cos2γ12=57.306mmqd122=2∗(100*cos2γ12)2∗mql2+(l2−l1)2∗[100*sin(2γ12)]2∗mqa2=0.078m2étape 2   ΔHE2=ΔHE1+d12*tanγ12−h2+h1eq1=eq2⇒d1T*tanβ1=d12*tanγ12+d12*tanβ2+d1T*tanβ2              ⇒d1T=d12tanγ12+tanβ2tanβ1−tanβ2=43.684mmqd1T2=mqd122∗tanγ12+tanβ2tanβ1−tanβ22+mqa2∗d12tanβ1−tanβ22+−d12∗(tanγ12+tanβ2)cos2β1∗(tanβ2−tanβ1)22+d12∗(tanγ12+tanβ1)cos2β2∗(tanβ1−tanβ2)22           =0.051m2étape 3   d'après l'équation 1  HT=HE+l0+d1T∗tgβ1mq2=mql2+tg2β1∗mqd1T2+d1Tcos2β12∗mqa2       =0.049m

Finalement la précision calculée est de 5cm sur le résultat final. Ce qui correspond au travail recherché mais en pratique nos valeurs ne sont pas toutes comprises dans l’intervalle ainsi défini. Ce qui prouve que nous avons du faire des erreurs lors du chantier.

# Conclusion :  les résultats sont globalement peu satisfaisants puisque la précision ne dépasse quasiment pas le mètre. A priori, il semblerait que la deuxième hauteur calculée soit la moins probable, en raison de l’écart flagrant qu’elle comporte vis à vis des deux autres. Dans tous les cas, la moyenne sur les trois hauteurs donne HT = 112.070 m et la moyenne sur la première et la dernière HT = 111.904 m.

On est loin de la précision de 5 cm annoncée…

Si on considère les distances tachéométriques comme justes, il ne reste plus que les mesures d’angles susceptibles  d’avoir fait l’objet de fautes. Il est probable qu’un défaut d’horizontalité de la station a joué en notre défaveur, le retard de la bulle de la nivelle cylindrique n’ayant pas été pris en compte. Certaines mesures étaient de plus défavorables (soleil de face). Pourtant, l’importance des écarts reste difficilement compréhensible.