CARBONEL Alexandre							          G1 – 2000/2001

GAÏOTTI Vincent

GRADELET Lionel

LEA Bruno

MINOT Olivier

TRAVAUX DE NIVELLEMENT DE FIN D’ANNEE

RAPPORT

# Objectifs du Travail

Il s’agit de déterminer l’altitude relative de repères de nivellement disséminés dans la ville de Strasbourg. C’est un projet fictif qui vise à nous permettre de mettre en œuvre et d’appliquer les méthodes théoriques vues en cours tout au long de l’année écoulée.

Le travail demandé consistait en un nivellement de précision dans la ville de Strasbourg par la méthode dite de Cholesky.

## Matériel utilisé

- 1 Niveau Na2 Wild			- 1 Micromètre à lames à faces parallèles

- 1 trépied				- 6 crapauds

- 2 mires centimétriques de 3 mètres en invar à double graduation

## Présentation du matériel et Répartition des Rôles

Nous sommes dans le cas d’un nivellement de précision.

Le niveau employé est de type automatique à compensateur, c’est-à-dire que les défauts résiduels d’horizontalité du niveau après la mise en station sont automatiquement pris en compte. Le principe du compensateur installé sur le Na2 est optique. Un prisme suspendu joue le rôle de déviateur de lumière afin de ramener tous rayons lumineux horizontaux au centre du réticule de visée. Bien entendu la compensation n’est valable que dans une certaine plage de débattement, c’est pourquoi une nivelle sphérique d’alidade permet la mise à l’horizontale dans deux directions du niveau. Le Na2 est un instrument qui semble au premier abord robuste et de qualité. Son utilisation en a été très agréable. Ce niveau nécessite une collimation journalière qui précède toute mesure : cette dernière a lieu sur un banc de collimation permettant de régler le réticule de visée de façon très fine. Cette collimation permet de s’assurer que le réticule est bien dans l’axe optique de la lunette.

Le Na2 autorise l’ajout d’un micromètre à lames à faces parallèles donnant le 1/10 et permettant par approximation le 1/100 de millimètre sur une lecture. Son utilisation est à l’image de celle du niveau : rapide et confortable.

Les mires de 3 mètres sont en invar à double graduation. L’invar est un métal magnétostrictif qui est sujet à de très faibles dilatations et qui est donc idéal pour les nivellements de précision. Les graduations sont portées par un ruban en invar maintenu en tension constante par un ressort. Les deux échelles que comporte chaque mire sont décalées l’une par rapport à l’autre d’une certaine constante dite constante de mire. Cette dernière est normalement sensiblement la même pour deux mires du même modèle, ce qui se vérifie aisément à l’aide de deux lectures.

Les crapauds sont des socles métalliques assez lourds munis de trois extrémités sur la face interne et d’une autre sur la face externe. Ils sont utilisés pour matérialiser temporairement des points de nivellement de façon fiable (voir le paragraphe Mise en Œuvre). Les trois extrémités lui assurent stabilité sur toute surface rigide (contrairement à quatre extrémités qui peuvent le déséquilibrer) et l’extrémité supérieure permet de poser le talon de la mire.

Le trépied est tout à fait classique.

L’équipe est constituée de 5 personnes dont les rôles sont les suivants : opérateur, secrétaire, porte-mire (2) et gardien de crapauds. Les rôles respectifs sont détaillés par la suite mais, de façon sommaire, voici en quoi ils consistent :

- l’opérateur met en station le niveau et effectue les lectures sur mire qu’il dicte au secrétaire

- le secrétaire porte les lectures sur un carnet d’observation et effectue tous les contrôles adéquats

- les porte- mire disposent les mires sur les crapauds en les tenant verticales le temps des lectures

- le gardien de crapauds veille à ce que des crapauds laissés en arrière ne soient pas malencontreusement déplacés au cas où ils devraient être réemployés

## I . Mise en Œuvre

- Principe du cheminement

Chaque équipe se voit confier la charge d’un ensemble de points caractéristiques à niveler (clous, rivets, repères cylindriques…). Ces points caractéristiques sont matérialisés sur un plan de la ville et listés dans un recueil descriptif.  Ils constituent un réseau qui permet de définir un « itinéraire » de nivellement. Ainsi, entre deux de ces points, il y a une distance de quelques centaines de mètres sur laquelle il s’agit de niveler de proche en proche. Chaque espace entre deux repères successifs est appelé « brin » et l’ensemble des brins constitue le cheminement à suivre pour assurer le nivellement de chacun des points.

Etant donné la précision souhaitée on ne peut en effet se permettre de niveler directement entre deux points caractéristiques : les portées (distance niveau/mire) seraient alors de l’ordre de 100 mètres, ce qui ne permet pas d’obtenir des résultats précis. On dispose donc des points de nivellement intermédiaires entre les repères, matérialisés par des crapauds. En respectant des portées de moins de 30/35 mètres on nivelle ainsi de proche en proche.

crapaud i				crapaud i+1

Repère j

station i					station i+1			    Repère j +1

brin

Boucle

repère

- Instrumentation et Méthodes, Critiques

  - Méthodes envisageables

Lors d’un nivellement de précision, il est possible par mode opératoire d’améliorer considérablement cette dernière. Plusieurs méthodes existent dont la plupart reposent sur le même principe : en multipliant les lectures et les nivellements on augmente la précision relative. En effet les lois de composition quadratique sont dépendantes du nombre de données en jeu, sous certaines conditions.

Dans le cadre de notre projet, les méthodes suivantes sont envisageables :

 cheminement aller-retour

Cela consiste à réaliser deux fois le cheminement si l’on possède une mire simple (une fois dans un sens, une autre fois dans l’autre sens), ou à réaliser en chaque station une lecture sur chaque échelle d’une mire à double graduation.

Intérêt : le cheminement est doublé et si on réalise l’aller et le retour sur les mêmes points intermédiaires, on peut facilement retrouver une faute. Si on combine les deux solutions précédentes (aller/retour + mire double), on quadruple le cheminement.

Nécessite : plus de temps avec une mire simple. Il est possible d’employer deux mires, mais dans ce cas il faut un porte-mire supplémentaire et il ne faut pas oublier d’inverser les mires au cours du cheminement (la mire avant devient mire arrière) ; cela annule les possibles erreurs dues à un défaut de talon de mire (voir le paragraphe Méthode employée).

 cheminement double

Cette méthode consiste à niveler sur deux itinéraires différents mais très proches l’un de l’autre. De cette manière on obtient deux cheminements indépendants sans avoir à effectuer un aller/retour. C’est le principe de la méthode de Cholesky (voir méthode de Cholesky). Elle est mise en œuvre à l’aide de deux porte-mire s’occupant chacun d’un cheminement. Un détail fondamental que nous avons involontairement éclipsé dans notre mise en œuvre du cheminement est l’indépendance des deux cheminements : c’est la condition nécessaire à l’obtention d’un véritable doublement du cheminement. Pour cela, c’est toujours le même porte-mire avec la même mire qui s’occupe du même cheminement : il ne doit pas y avoir d’inversion de mire en cours de route sous peine de non indépendance…

Intérêt : double le cheminement et permet un contrôle de marche intéressant ; en effet on peut déterminer deux fois la dénivelée entre deux points intermédiaires appartenant chacun à un des cheminements, d’où une vérification continue (voir Méthode Employée).

Nécessite : deux porte-mire et un gardien de crapauds si le contrôle de marche n’est pas bon (cf. la suite)

 multiplication des lectures

On peut tripler le cheminement de manière très simple, en effectuant des lectures sur mire à l’aide du fil niveleur et des deux fils stadimétriques. Il suffit de s’accorder avec le secrétaire pour qu’il saisisse les trois valeurs dans des espaces différents. Cependant la méthode s’avère moins intéressante que la précédente du point de vue de l’indépendance des cheminements puisque c’est la même mire tenue par le même porte-mire qui est visée.

Intérêt : triple le cheminement et permet le contrôle des lectures en faisant la moyenne des lectures stadimétriques

Nécessite : un seul porte-mire à priori

mire 					fil niv.

fil stadi.

Schéma de la visée avec trois lectures

 cheminement par double station

Le principe est le même que pour le cheminement double sauf que cette fois ce sont les stations que l’on double. On obtient bien deux nivellements indépendants (encore que c’est le même opérateur à chaque fois), mais la méthode est excessivement lourde puisqu’il faut re-stationner à chaque fois.

Intérêt : double le cheminement

Nécessite : beaucoup plus de temps

 doublement des opérations

Avec les niveaux rotatifs il est possible de doubler systématiquement les lectures en retournant la lunette. L’intérêt est immédiat d’autant plus que cela ne nécessite pas d’aides supplémentaires et que cela peut-être relativement rapide.

 méthode Cholesky

Cette méthode est en principe une combinaison des précédentes : on effectue un cheminement double en multipliant les lectures (fils niveleur + stadimétriques). On multiplie alors le cheminement par 6. En employant des mires doubles on obtient 12 lectures arrières et 12 avant.

Intérêt : augmente considérablement la précision du cheminement

Nécessite : du temps, deux porte-mire, un gardien de crapaud

 méthodes simplifiées

Toutes les combinaisons sont possibles entre les procédés précédents. Il existe ainsi la méthode Cholesky simplifiée, la méthode Merlin…on pourrait imaginer un cheminement multiplié par 24 en réalisant un cheminement de Cholesky avec double stationnement, voire par 48 en faisant un aller-retour. Mais bien entendu on arrive rapidement à des méthodes extrêmement lourdes tant en temps qu’en hommes et matériel. Ce sont les éléments du cahier des charges qui définissent par la suite la méthode la plus adaptée.

 lecture avec micromètre

Ici on ne cherche pas à augmenter la précision en multipliant les lectures mais en affinant le plus possible les lectures simples. Le micromètre à lames à faces parallèles est un système optique permettant de dévier les rayons lumineux de façon quantifiée. En ramenant le fil niveleur sur une lecture ronde grâce au micromètre et en lisant alors l’appoint correspondant au déplacement, on peut estimer le 1/100 de mm sur certains appareils. Evidemment il est illusoire d’espérer atteindre une précision effective sur l’ensemble du cheminement du 1/100 de mm dans des circonstances courantes ; en effet, un déplacement de 5/100 de mm dans la lunette n’est quasiment pas décelable à l’œil nu…

  - Méthode employée

La méthode employée est celle de Cholesky simplifiée, c’est-à-dire en fait que le cheminement est double. Ce choix diverge de la méthode de Cholesky pure au sens où les lectures sur fils stadimétriques n’ont pas été réalisées ; cependant les mires utilisées sont doubles, ce qui nous amène à réaliser quatre cheminements.

Deux contrôles continus de marche sont exécutés en chaque station : vérification de la constante de mire et dénivelée entre points intermédiaires jumelés.

### Décomposition de la manipulation

- stationnement du niveau à 30 pas maximum des deux derniers crapauds matérialisant deux points jumelés

30 pas max.

- le porte-mire ayant la charge de ces derniers reste en place tandis que le deuxième porte-mire va déposer deux autres crapauds à une distance en pas de la station égale à la précédente

porte-mire arrière (1)		porte-mire avant (2)

sens du cheminement

- le porte-mire arrière dispose sa mire sur un crapaud mentalement numéroté 1. L’opérateur effectue deux lectures : une sur chaque échelle de la mire double. Le secrétaire vérifie que la constante de mire est correcte (écart avec la constante étalon de moins de 3/10 mm): si ce n’est pas le cas, l’opération est renouvelée. Au signal de l’opérateur, le porte-mire dispose la mire sur le crapaud 2 et la même opération est effectuée. Le secrétaire calcule alors la dénivelée entre le crapaud 1 et le crapaud 2 et la note.

- la même opération est effectuée avec le porte-mire avant

- après la vérification expliquée ci-après, le niveau est stationné plus loin à une trentaine de pas du porte-mire avant. Ce dernier devient porte-mire arrière. Le précédent porte-mire arrière se déplace lui aussi à une trentaine de pas de la nouvelle station, en aval de celle-ci : il devient porte-mire avant (les portées au pas étant toujours similaires). Les crapauds précédemment gardés par ce dernier sont laissés en place et surveillés par le gardien de crapauds.

gardien de crapauds			porte-mire arrière (2)		porte-mire avant (1)

- les opérations de lecture sont menées et les constantes de mire vérifiées. Notons que le porte-mire arrière, anciennement porte-mire avant, commence par placer sa mire sur le crapaud mentalement numéroté 1 lors des visées précédentes. Le secrétaire est en mesure, dès que les lectures arrières sont effectuées, de calculer à nouveau la dénivelée entre les crapauds 1 et 2 (en vert). Il peut alors comparer cette dernière avec la dénivelée calculée en amont. Si l’écart est supérieur à 3/10 mm, l’opération est ré-effectuée. Si l’écart est toujours hors limite lors des tentatives ultérieures la station est alors ramenée à son précédent emplacement pour déterminer à nouveau la dénivelée entre les deux crapauds qui posent problème. Si les résultats sont corrects les lectures avant sont effectuées et la station est déplacée.

- lorsqu’un porte-mire arrive sur un point caractéristique (rivet ou clou), il place sa mire sur le point le plus élevé de ce dernier. Une première lecture sur chaque échelle est effectuée. Si la constante est bonne, le porte-mire enlève sa mire, marque une pause puis la replace. Une deuxième lecture sur chaque échelle est effectuée. Le point est donc considéré comme deux points jumelés confondus.

### Justification et détail du mode opératoire, critiques

1/2. la distance de 30 pas entre la station et les crapauds se justifie par la limitation de la longueur des portées dans le cas d’un nivellement de précision. Le pas d’un adulte est légèrement supérieur à 1 m. En comptant 30 pas on assure des portées inférieures à 35 m. Remarquons que dans la pratique les 30 pas étaient un maximum à ne pas dépasser. En moyenne les portées étaient de l’ordre de 28 pas.

Critique : une manipulation supplémentaire aurait dû être effectuée lors des visées ; elle aurait consisté en la mesure de la distance de façon beaucoup plus précise à l’aide des fils stadimétriques. Cela aurait permis de vérifier que les portées étaient équidistantes au mètre près, condition fondamentale pour supprimer toute erreur résiduelle de calage du niveau.

3/4. la numérotation mentale des crapauds est indispensable pour la suite. En effet si le porte-mire ne fait pas attention à l’ordre dans lequel il pose sa mire sur les crapauds, il risque de mélanger les deux cheminements. Chaque crapaud appartient en effet à un seul cheminement, et une fois qu’ils ont été affectés à l’un des deux cheminements ils doivent en être indissociables sous peine d’obtenir des résultats complètement erronés.

Correct

Incorrect

Dans le cas incorrect, les dénivelées calculées seront entachées d’une erreur égale à la dénivelée entre les deux points jumelés mal utilisés. Elle est décelée lors du contrôle de marche.

La distance entre deux crapauds jumelés est de l’ordre de 50 cm. Sur certaines parties du cheminement, la pente du terrain est suffisante pour obtenir des dénivelées centimétriques entre deux points jumelés.

Critique : LA grosse erreur de la manipulation mise en œuvre est de n’affecter qu’un seul porte-mire pour deux crapauds jumelés. Le résultat est immédiat : les cheminements (en vert et en rouge) ne sont pas indépendants. Il aurait fallu affecter un porte-mire à chaque cheminement, c’est-à-dire que les deux porte-mire auraient été côte à côte pendant les lectures, chacun prenant en charge un crapaud. Le seul intérêt de la méthode précédente est la vitesse d’exécution puisque dès que le contrôle est correct, le porte-mire arrière peut se déplacer. Les inconvénients par contre sont multiples : en effet, en pratique, lorsque la constante de mire n’est pas dans les tolérances, on refait la lecture ; or en général, le temps du calcul, le porte-mire se déplace sur le deuxième crapaud, puis revient sur le premier pour une nouvelle lecture. Si en plus la dénivelée entre crapauds jumelés ne colle pas, les déplacements de mire sont fréquents. Même si les crapauds sont utilisés pour assurer la stabilité des points, de nombreux positionnements de mire ne sont pas vraiment en accord avec la précision demandée.

5. l’alternance avant-arrière pour les porte-mire est un élément utile de la méthode puisque cela limite les erreurs dues à des défauts de talon de mire. En effet si une mire se voit affectée d’un défaut c due à l’usure prématurée du talon, ce défaut va affecter les lectures de l’erreur c. Si la mire est d’abord une mire arrière, on obtient une lecture arrière  « la + c ». Devenant mire avant, elle fournit une lecture avant « lv + c ». Or la dénivelée totale est égale à la somme des lectures arrières moins la somme des lectures avant : d’où d = la + c - lv – c = la – lv	; le défaut est éliminé par mode opératoire.

Critique : il faut que la mire soit autant de fois mire avant qu’arrière entre deux points à niveler, sinon une erreur résiduelle c sera intégrée dans la dénivelée (au signe près).

Le gardien de crapaud est censé conserver les deux derniers crapauds en place pour permettre un retour éventuel de la station en cas de contrôle non conforme.

Critique : dans notre cas son utilité était réelle puisque notre méthode était faussée. Mais dans le cas d’un véritable cheminement double, seuls quatre crapauds aurait été indispensables et non six comme c’est le cas ici, et le gardien n’aurait eu qu’à conserver les crapauds arrière tandis que les porte-mire se déplaçaient sur les crapauds avant.

6. le contrôle de marche sur les dénivelées entre crapauds est indispensable pour déceler une erreur de mise en œuvre alors que les observations sont correctes (cf. 3/4). Lorsque deux dénivelées théoriquement identiques ont un écart relatif supérieur à une tolérance fixée à l’avance (3/10 mm), cela indique soit une erreur d’observation auquel cas on réitère les lectures, soit une erreur sur les lectures de la station précédente. En pratique, au bout de deux ou trois tentatives où les constantes de mire sont correctes mais pas la dénivelée, il faut ramener le niveau en amont pour recommencer les manipulations.

7. en arrivant sur un point caractéristique il est inutile d’utiliser des crapauds pour matérialiser le point. Ce dernier est mis en évidence de façon durable. Si ce n’est pas le cas et qu’il semble que le point ait disparu, il s’agit d’en matérialiser un autre à l’aide d’un clou. Pour assurer l’homogénéité de la méthode du cheminement double, il faut faire en sorte que chacun des deux cheminements passant par le point soit effectivement indépendant. C’est pourquoi le porte-mire enlève sa mire et marque la pause avant de la replacer sur le point : en pratique, les lectures étaient différentes de quelques 1/100 de mm voire de quelques 1/10 mm, ce qui met en évidence la relative précision de la méthode.

Critique : pour être certains que les deux cheminements étaient bien indépendants il aurait fallu que le deuxième porte-mire s’occupe de replacer sa propre mire pour la deuxième lecture. Mais en regard de notre procédé, la manipulation précédente est naturelle et la plus adaptée.

CONCLUSION

Notre application de la méthode de Cholesky était erronée et a induit bon nombre d’erreurs qui transparaissent dans les fermetures des boucles. Dans nos conditions d’utilisation la méthode n’était pas adaptée à un nivellement de haute précision ou de précision, malgré la qualité des matériels utilisés. Dès le départ une erreur a fondamentalement été induite dans notre mise en œuvre du cheminement…

Il s’agit d’en tirer les conclusions et les leçons qui s’imposent.

# II . Etude de précision

- Erreurs mises en jeu

- précision de l'instrument

La précision d'une lecture sur mire est de +/- 0,2 mm. Cela explique le fait que l'on s'autorise +/- 0,3 mm sur la constante de mire (2 x √0,2 = 0,3)

- erreur de verticalité de la mire

On considère que le sommet de la mire peut décrire un cône avec une base de rayon 5 cm autour de la verticale au point d’appuie. Un rapide calcul trigonométrique permet d’estimer l’incidence de cette inclinaison à +/- 0.2 mm pour une lecture à une hauteur de 1,60 m.

- principe des portées égales

Ce principe a pour but d’éliminer les erreurs de niveau apparent, de collimation, et autres systématismes liés à l’utilisation de l’instrument. Cependant, on peut se demander avec quelle précision l’équidistance doit être assurée.

Intuitivement on peut penser que la mesure « au pas » est suffisante, et c’est ce que nous allons tenter de vérifier :

- on peut estimer la précision d’une mesure au pas à +/- 1 m pour 30 m, ce qui conduit à une différence entre aller et retour de +/- 1 x √2 soit +/- 1,4 m.

- en admettant qu’une erreur de 0,05 mm (négligeable face à la précision de lecture) soit commise du fait de l’inégalité des portées, il faudrait une erreur de collimation 0.05mm/1.4m soit 3,6mm/100m.

- La vérification quotidienne de la collimation du niveau nous met à l’abris d’un tel dérèglement

- erreur de talon

Cette erreur est compensée lorsque l’on effectue autant de lecture arrière que de lectures avant avec la même mire, tout au long du cheminement. Le fait que l’on ait utilisé alternativement les deux mires nous conduit à penser que l’erreur résultante sera nulle si le nombre de stations est pair.

ex :  A-st-B-st-A-st-B-st-A  , ce qui donne 2 lectures arrière et 2 lecture avant sur la mire A, et autant sur la mire B

En revanche, si le cheminement comporte un nombre de stations impair, l’erreur résultante sera la composée des deux erreurs de talon.

ex :   A-st-B-st-A-st-B    , ce qui donne 2 lectures arrière et 1 lecture avant sur A, et 1 lecture arrière et 2 lectures avant sur B. La résultante sera donc égale à eA-eB (ou eA et eB sont les erreurs de talon respectives des deux mires)

Dans ce dernier cas, l'erreur de talon étant très faible, elle ne perturbera pas le résultat du nivellement.

- précision des deux boucles

On note σlec l’erreur de lecture. Et σ l’e=écart type d’un cheminement

.

σlec = √(0,2²+0,2²)  composition quadratique de la précision de l’instrument et de l’erreur de verticalité de la mire.

σ = (σlec x √2 x √n)/ √2,5 . n étant le nombre de station, et √2,5 caractérisant la pseudo-indépendance des “4” cheminements

on trouve alors σ1= +/- 1,84 mm (pour un cheminement équivalent à la boucle sud)

et σ2 = +/- 1,81 mm (boucle nord)

## Tolérances à respecter

Le travail doit vérifier une certaine tolérance sur la fermeture altimétrique observée.

- tolérance de 1980

il y a plus de 16 stations au km (portées de 30 m). La tolérance applicable est alors la suivante :

T ‘= √(9 x N +N²/16)  où N est le nombre de dénivelée

On trouve alors T’1= 25 ,5mm et T’2 = 24,9mm

Ces tolérances sont parfaitement rassurantes, en comparaison avec les fermetures observée (2mm et 2,7mm); cependant, on peut s’interroger sur l’intérêt des tolérances imposées depuis 1980. En effet, le matériel et les compétences actuelles nous permettent d’obtenir de bien meilleurs résultats, et il serait bon de ce fait, de resserrer nos exigences en tenant compte de l’écart type des cheminements

- tolérance que nous chercherons à respecter

T = σ x (8/3)

Ainsi, T1 = 4,9 mm et T2 = 4,8 mm

## CONCLUSION

Nos fermetures sont en accord avec ces tolérances.

III . Remarques sur le Déroulement global du TP

Le cheminement a été bouclé en deux temps : le lundi matin  et mardi jusque relativement tard dans la soirée.

Le lundi après-midi et une partie du mardi matin ont été consacrés au repos avant les travaux de nuit à la cathédrale.

Il nous a fallu un certain temps pour trouver le rythme de croisière du cheminement, en raison des incertitudes quant aux contrôles qu’il fallait effectuer.

La première partie du cheminement a été légèrement modifiée puis rectifiée. En effet le point 2075 étant aux alentours d’un échafaudage, il n’était pas possible d’y placer la mire. Nous avons donc utilisé un clou préexistant à quelques mètres du point et l’avons baptisé point 2075’. Ce dernier a été rattaché au point 2075 le mardi midi par trois personnes du groupe tandis que les deux autres allaient chercher les sandwichs.

Toute la dernière partie du nivellement s’est déroulée sans problèmes particuliers et il ne restait plus qu’un brin à réaliser aux alentours de 19h00. Nous avons donc fait le choix de terminer le travail. C’est un choix un peu discutable puisque le soir commençait à tomber et qu’il n’arrêtait pas de pleuvoir, la visibilité était réduite. Nous avons donc diminué les portées à 20/25 pas ; c’est d’ailleurs ce qui a été fait assez fréquemment sur la fin car le ciel était particulièrement voilé.

Le mardi vers 10 h, le niveau avait été collimaté mais il s’est avéré que le réticule n’avait pas bougé pendant la nuit. L’ensemble du matériel a été réparti lundi et mardi soir chez ceux du groupe qui habitaient à la maison de l’ingénieur puisque notre cheminement en était assez proche.

Le niveau et le micromètre étaient bien entendu mis au sec dés le retour.

Globalement tout s’est bien passé, les seules difficultés provenant de points durs particulièrement mal placés sur les premiers brins. Le temps était vraiment mauvais mais ça n’a été pas été un vrai problème, mis à part le froid en fin de journée. De plus, nous avons croisé quelques personnes intéressées par le métier, dont une qui a malencontreusement frappé le trépied du pied….

IV . Résultats

Ci-joints les carnets mis au propre accompagnés d’un schéma des boucles avec les fermetures.