MINOT Olivier									G2-2001/02

ROCHE Olivier

RAPPORT DE TP N°1

« Visées d’intersection »

Lieu : laboratoire de topographie ENSAIS

Objectif : calculer à l’aide de mesures d’angles la position dans l’espace de points

Matériel :

- 1 théodolite Wild T16 et 1 théodolite Wild T2

- trépieds

- 1 mètre étalon

- 1 règle graduée

- Présentation du TP

4 points sont matérialisés sur deux poteaux du laboratoire de topographie par des manchons cylindriques en plastique dont l’extrémité est teinte en rouge.

A l’aide de seules visées angulaires dans les plans horizontaux et verticaux de l’espace, il est possible de déterminer les coordonnées planimétriques et altimétriques de ces points par rapport à une référence donnée.

Pour y parvenir différents modes de calcul existent, mais le principe pratique reste le même : à l’aide de deux théodolites dont le positionnement dans l’espace est connu (ou calculable), on vise successivement tous les points voulus. Le recoupement des informations angulaires avec les informations de positionnement des théodolites permet, par résolution de triangles entre autres, de déterminer l’intersection dans l’espace des axes de visées issus respectivement de chacun des deux théodolites.

Le principe de base est donc le suivant : connaissant les positions relatives de deux théodolites, il est possible de calculer l’orientation dans l’espace d’un axe de visée issu d’un des deux appareils. Si deux axes de visée différents convergent vers un même point, ce point appartient alors à deux droites de l’espace de caractéristiques connues et est donc calculable.

Schéma de principe :

Point intersection

Visées

angle vertical

angles horizontaux

base

Théo 1 								Théo 2

# Schéma pratique

P1				 P3

Z

visée

Y		P2 				P4	                              visée de référence

X    		     Mètre étalon				                  point visé

T16  						 T2

Dans la pratique, la chronologie du TP est la suivante :

- on vise du T16 le réticule du T2 qui fait office de référence (cf. § suivant), le T2 étant bloqué

- on effectue un tour d’horizon avec le T16 cercle à gauche (visée de tous les points + les extrémités du mètre étalon)

- on effectue un nouveau tour d’horizon cercle à droite et on reprend la référence

- le T16 bloqué sur la visée de référence, on débloque le T2 et on effectue les mêmes opérations

- une fois ces mesures effectuées, on effectue avec chaque appareil une visée cercle à gauche et une visée cercle à droite horizontale sur une règle graduée fixée verticalement au mur et dont l’altitude du 0 est arbitrairement fixée à 100 m

- Explication du mode opératoire

## Visée de référence

On sait que lorsqu’on effectue un tour d’horizon avec un théodolite, la visée de référence doit être la plus précise possible puisqu’elle détermine en partie la précision des angles obtenus à l’aide de deux lectures. C’est pourquoi les visées de référence sont systématiquement effectuées sur des points très éloignés (clocher par exemple).

Dans le cadre du TP, l’environnement du laboratoire limite les possibilités de visées éloignées, c’est pourquoi on use d’un subterfuge : on place la bague de mise au point du T2 sur une position correspondant à l’infini légèrement décalée. De la sorte, tous les rayons provenant de points éloignés apparaissent nets sur le plan du réticule du T2. En utilisant le principe du retour inverse de la lumière (la lumière peut faire en sens inverse tout trajet effectué dans un sens donné), il s’ensuit que l’image du plan du réticule du T2 est projetée à l’infini dans la direction de l’objectif…en visant le réticule du T2 à l’aide du T16 on effectue donc une visée sur un objet artificiellement projeté à l’infini du T16.

La visée de référence peut donc être effectuée sur les fils du réticule du théodolite opposé.

Dans la pratique, la position de la bague de mise au point du T2 pour laquelle l’opération est possible est matérialisée par des repères (la position différant légèrement de l’infini : en fait, cette position doit correspondre à celle d’une lunette afocale, dont l’on se sert en photographie pour augmenter au maximum le champ de netteté de l’objectif).

## Visées sur le mètre étalon

Le principe de résolution des visées d’intersection repose sur la connaissance des positions relatives des deux théodolites, ce qui se traduit par la connaissance de la longueur de la base formée par les deux appareils.

En effet, une grande partie de la résolution passe par la détermination de triangles dans des plans horizontaux et verticaux. La seule connaissance d’angles ne suffit pas à déterminer entièrement un triangle, il faut au moins une distance.

C’est pourquoi la connaissance de la base est indispensable puisqu’on ne dispose pas des distances des appareils aux points visés (le problème serait différent si l’on se servait de tachéomètres).

### Schéma de détermination de la base

Mètre étalon

0                                    100

x

y

a1 			b1

a2

b2

T16

Base B

T2

La détermination de la base passe par les visées angulaires sur les extrémités du mètre étalon. On arrive à un système de triangles schématisé ci-dessus, où l’inconnue est B.

Pour déterminer B on lui affecte une valeur approchée à vue d’œil, soit B’.

On peut alors déterminer la longueur correspondante du mètre étalon, soit M’. Or nous connaissons la longueur effective M du mètre étalon, soit 1 mètre.

On tire M’ des formules suivantes :

x'/sin (b2) = B’/sin (a1+a2+b2)   	x’ = B’*sin (b2)/sin (a1+a2+b2)

y’ = B’*sin (a2)/sin (b1+a2+b2)

M'=x'²+y'²−2x'y'*cos(a1)=B'²*sin²(b2)/sin²a1+a2+b2)+B'²*sin²(a2)/sin²(b1+a2+b2)−2B'²*goù g = sin (b2)*sin(a2)/(sin(a1+a2+b2)*sin(b1+a2+b2))

D’où M’ est de la forme B’*c où c est une constante issue des angles.

En définitive : M’/B’ = c = 1/B. On peut donc calculer B = B’/M’.

Résultats : en travaillant dans les deux systèmes de triangles T16/T2/0 et T16/T2/100, on peut déterminer deux fois la base M’ qui vaut, pour B’ = 3.50 m, 1.11 m (1.112 m).

On en tire B = 3.15 m (3.147 m).

(voir la partie Calcul des erreurs pour la précision de la détermination et le nombre de chiffres significatifs).

- Calcul des Intersections

a) Méthodes envisageables

Les schémas précédents restent valables pour le calcul de la position des points visés dans l’espace.

Le calcul de l’altitude des points passe par la résolution de triangle dans un plan vertical.

P

h

a		       h’	      a’		     H’

Théo. à l’altitude H

distance D		        D’

P

D              D’

altitude P = H + D*tan a = H’ + D’*tan a’

B

Les altitudes H et H’ sont issues des visées horizontales sur la règle graduée en chaque station.

Les distances D et D’ sont tirées de la résolution du triangle T16/T2/P dans le plan horizontal.

L’altitude du point P est contrôlée par une formule supplémentaire.

Le calcul des coordonnées planimétriques passe d’abord par le choix d’un système de coordonnées.

Pour cela on affecte arbitrairement les coordonnées planes (0,0) au T16 et (B,0) au T2, où B est la longueur de la base T16-T2.

Il vient alors 3 possibilités de calcul des points d’intersection :

- Calcul par point lancé d’une station à l’aide des angles horizontaux et des distances D et D’

- Calcul par intersection de cercles de centres T16 et T2 et de rayons D et D’

- Calcul par intersection de droites issues de T16 et T2 et de gisement issu des angles mesurés

Nous nous sommes demandés si une méthode était plus précise qu’une autre : pour répondre à cette question, il faudrait passer par le calcul de sensibilité ou d’emq, calcul lourd dans certains cas. En pratique il suffit de remarquer que chacune des trois méthodes est basée sur le même principe : résolution de triangle puis point lancé. L’intersection de cercles et de droites n’est rien d’autre qu’un calcul d’angle et de distance destiné à lancer un point.

C’est pourquoi la méthode du point lancé est celle qui sera utilisée pour la suite des calculs.

Pour les calculs des coordonnées des points visés dans le repère choisi, c’est systématiquement le point origine du repère (ici le T16) qui sert à lancer les points.

b) Calculs et résultats

Toutes les données et calculs numériques qui figurent ci-dessous sont dans les unités suivantes :

- Pour les angles, en grades (gon)

- Pour les distances, les coordonnées et les altitudes, en mètres (m)

Calcul des coordonnées X, Y des points 1, 2, 3 et 4 dans le repère (T16, x, y)

On utilise les formules de points lancés dans le triangle T16-T2-Point n° i : après résolution du triangle on est en mesure de calculer les coordonnées (Xi,Yi) du point n° i en fonction de la base B, des angles Hz1 et Hz2, et des coordonnées (Xo,Yo) du point origine.

Les formules sont alors : 	X = Xo + cos Hz1*B* sin Hz2  /sin (Hz1+Hz2) = f (B, Hz1, Hz2)

Y = Yo + sin Hz1*B* sin Hz2 /sin(Hz1+Hz2) = g (B, Hz1, Hz2)

où la fraction en rouge est l’expression de la distance entre le point origine et le point lancé.

Ici on a évidemment Xo=Yo=0, puisque ce sont les coordonnées du T16, origine du repère choisi.

Base T16-T2 = 3.147  m	                 Point n° i

y

Hz1       Hz2

X                      T16 				T2

| Point N° | Angle Hz 1 | Angle Hz 2 | Dist T16-pt | Dist T2-pt | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T16 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| T2 |  |  |  |  | 3,147 | 0 |
| 1 | 143,148 | 35,768 | 5,156 | 7,539 | -3,233 | 4,016 |
| 2 | 144,418 | 34,169 | 4,875 | 7,307 | -3,132 | 3,736 |
| 3 | 74,66 | 93,296 | 6,488 | 6,014 | 2,515 | 5,981 |
| 4 | 75,664 | 92,936 | 6,606 | 6,167 | 2,464 | 6,129 |

Calcul des altitudes Z des points 1, 2, 3 et 4

| Point N° | Angle V.T16 | Z1 | Angle V.T2 | Z2 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T16 |  |  |  |  | 100,577 |
| T2 |  |  |  |  | 100,424 |
| 1 | -14,165 | 99,4105 | -8,513 | 99,4098 | 99,410 |
| 2 | 16,975 | 101,9087 | 12,761 | 101,9086 | 101,909 |
| 3 | 3,712 | 100,9557 | 5,612 | 100,9555 | 100,956 |
| 4 | -14,085 | 99,0912 | -13,553 | 99,0909 | 99,091 |

# Calcul des distances spatiales entre les points 1, 2, 3 et 4

| Du point N° | Au point N° | Distance spatiale |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2,516 |
| 1 | 3 | 6,268 |
| 1 | 4 | 6,085 |
| 2 | 3 | 6,151 |
| 2 | 4 | 6,707 |
| 3 | 4 | 1,871 |

IV. Analyse des erreurs, calculs d’emq

L’analyse des erreurs proposée ici n’est que théorique et s’appuie en partie sur des estimations d’emq. Le calcul pratique des emq n’est pas envisageable puisqu’il n’y a pas de redondance d’informations (les opérations n’ayant été menées qu’une fois).

a) Détermination de la précision sur les observations

Précision sur les angles : on estime l’emq sur les angles horizontaux et verticaux à mqangles =  3 mgon

Précision sur l’altitude des stations : on l’estime à mqZT16 = 0.5 mm (précision de la visée horizontale du T16 sur la règle métallique graduée)

Précision sur la base B : la base B est une observation particulière. En effet elle est déterminée à partir des observations angulaires précédentes selon les formules évoquées dans la partie II. Explication du mode opératoire/ Visées sur le mètre étalon. Il est donc possible de déterminer l’emq sur la base B par transmission des emq des angles. Mais, comme B se retrouve fonction des angles mesurés, on ne peut la considérer comme une observation indépendante des autres : les formules de transmission d’emq sur les coordonnées des points visés ne sont pas applicables à l’aide des formules de la partie II.b) Calculs et résultats.

Pour cela il faudrait remplacer B par sa formulation en fonction des angles dans les formules de point lancé : le calcul devient très vite lourd.

On contourne donc la difficulté en donnant une simple estimation de la précision obtenue sur la base, soit une erreur moyenne quadratique  mqB =  1 cm.

Remarque : le calcul donne mqB compris entre 0.6 et 1.5 cm selon l’emq sur les angles.

b) Calculs de transmission d’erreurs

On utilise la formulation classique de transmission d’erreurs en fonction des dérivées partielles des formules des points lancés.

Les formules obtenues sont relativement conséquentes, c’est pourquoi nous nous contentons d’exprimer les résultats intermédiaires sous forme numérique dans les tableaux suivants.

# Calcul théorique d'emq des coordonnées des points 1, 2, 3 et 4

|  | Dérivées de X = f (Hz1, Hz2, B) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point N° | df/dHz1 | df/dHz2 | df/dB | emq de X |
| 1 | -13,419 | -14,538 | -1,027 | 0,0103 |
| 2 | -12,695 | -14,223 | -0,995 | 0,0100 |
| 3 | -1,414 | 4,833 | 0,799 | 0,0080 |
| 4 | -1,545 | 4,859 | 0,783 | 0,0078 |

|  | Dérivées de Y = g (Hz1, Hz2, B) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Point N° | dg/ Hz1 | dg/ Hz2 | dg/ B | emq de Y |
| 1 | 8,448 | 18,061 | 1,276 | 0,0128 |
| 2 | 7,553 | 16,965 | 1,187 | 0,0119 |
| 3 | 13,376 | 11,493 | 1,900 | 0,0190 |
| 4 | 13,866 | 12,085 | 1,948 | 0,0195 |

|  | Dérivées de Z = h (Hz1, Hz2, B, Vert.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Point N° | dh/dHz1 | dh/dHz2 | dh/dB | dh/dVert. | emq de Z |
| 1 | -3,393 | -5,246 | -0,371 | 5,420 | 0,0038 |
| 2 | 3,809 | 6,047 | 0,423 | 5,239 | 0,0043 |
| 3 | 0,688 | 0,728 | 0,120 | 6,510 | 0,0013 |
| 4 | -2,764 | -2,930 | -0,472 | 6,940 | 0,0048 |

## CONCLUSION

Ainsi la précision théorique que l’on peut prévoir sur les distances variera entre quelques millimètres pour une distance entre 2 points situés sur une droite à peu près verticale et 1 bon centimètre pour 2 points reliés par une droite sensiblement horizontale.

Causes : la précision obtenue est parfois tout juste centimétrique. C’est la raison pour laquelle il est inutile de donner la longueur de la base B à trois virgules près, ainsi que l’ensemble des résultats.

La cause principale de ces erreurs concerne la disposition des appareils :

- La longueur de la base n’était pas adaptée aux mesures : en effet les angles d’intersection des visées effectuées aux théodolites sont de l’ordre de 30 à 40 grades. Les visées les plus précises doivent se couper aux alentours des 100 grades. La configuration des appareils et des points n’était donc pas adaptée.