JANTZEN Eric	MINOT Olivier		                            G2 2001/2002 - ENSAIS

OLIVIER Estelle	ROCHE Olivier

# RAPPORT DE TP N°2

« Coupe de la Citadelle »

Lieu : Parc de la Citadelle à Strasbourg

Objectif : Dessiner un profil en travers d’une section de la Citadelle

Matériel :

- 1 théodolite T16

- 1 trépied

- 1 mire graduée

- jalons, spit et fil à plomb…

- Présentation du TP

Deux jalons sont disposés de part et d’autre d’une élévation de terrain (rempart extérieur de la citadelle), symbolisant une droite le long de laquelle des mesures angulaires devront être effectuées pour déterminer la coupe de terrain correspondante.

La longueur de la coupe est de l’ordre de 100 à 150 mètres.

Rempart extérieur

St B               					    Jalon C

Jalon A

Boulodrome

Route

St C

St A

Rempart

intérieur

Parking

Cours d’eau

100 à 150 mètres

## Schéma de la disposition du terrain

Le jalon A est disposé à la verticale d’un clou dont on fixe arbitrairement l’altitude à 100 m. Le jalon C est placé à la verticale près du mur intérieur de la citadelle. On définit un troisième point de stationnement B sur l’alignement de A et C.

Le théodolite est stationné en trois points durant le TP :

- le clou matérialisé par le jalon A (Station St A)

- le point matérialisé par le jalon C (Station St C)

- un point au sommet du rempart extérieur B (Station St B)

A chaque station, l’opérateur vise la mire placée sur tous les points caractéristiques du relief sur l’alignement A-B-C.

- Explication du mode opératoire

  - Mise en place du point B

Le point de la station B est déterminé par un mode opératoire spécifique :

Dans un premier temps on place de manière approximative le théodolite sur l’alignement matérialisé par les deux jalons. On vise alors le jalon A en y plaçant le zéro du cercle horizontal. Le porte-mire se place sur le point A et l’opérateur réalise les lectures des fils stadimétriques permettant de déterminer la distance A-B.

Pour simplifier l’opérateur place le  fil stadimétrique du bas sur une cote ronde de la mire (ex : 1000mm). On relève l’angle vertical afin d’obtenir la distance horizontale.

D=100∗(l2−l1)*cosβ2

Ensuite l’opérateur bloque le cercle horizontal (sur zéro en A), il retourne la lunette. On constate que le point C n’est pas dans l’alignement, on  déplace alors le théodolite avec la vis de fin déplacement pour viser le point C. On relève alors la lecture sur le cercle horizontal (). Le porte-mire se déplace en C et l’opérateur réitère les meures qu’il a réalisées en A (lecture des fils stadimétriques et angle vertical).

On détermine ainsi la distance B-C.

Le triangle BC’C est isocèle ; connaissant l’angle C’BC et les distance BC’ et BC, on détermine par résolution de triangle la distance C’C.

Enfin nous utilisons le théorème de Thalès appliqué aux triangles ABB‘  et AC’C.

On obtient la distance BB’= e, qui est le déplacement à effectuer pour placer le théodolite dans l’alignement. On réitère cette opération jusqu’à être dans l’alignement.

C

aA

C’

aA

a

e

B

aA

B’

aA

A

aA

  - Relevé des points

En chaque station, on vise une mire disposée à la verticale des autres points de station visibles, et ce dans les deux positions de la lunette (CG et CD). On relève les angles verticaux Hv et les lectures sur les fils stadimétriques (l2 et l1) et niveleur (l0).

En chaque point du terrain jugé important pour le calcul du profil en travers, on place la mire à la verticale. Cette dernière est visée par l’opérateur du théodolite stationné en B ou C, et comme auparavant pour les visées de référence, on relève Hv, l1, l2 et l0.

Deux personnes se tiennent près de la mire : le porte mire et le croquiseur, ce dernier décidant des points à relever et les reportant sur un croquis de la coupe du terrain.

Deux personnes sont au théodolite : l’opérateur et le secrétaire.

Le porte-mire se place sur chaque point à lever en s’alignant approximativement et c’est l’opérateur qui dirige la lunette sur la mire dans la mesure où le déplacement reste faible. A chacun des points successifs du terrain levé, on affecte un numéro incrémental, ainsi le secrétaire et le croquiseur n’ont pas à se concerter pour choisir un numéro de point.

- Résultats

  - Détermination des altitudes des stations

Les visées de référence effectuées en chaque station, permettent de déterminer leurs altitudes respectives. On peut assimiler cette opération à un cheminement de nivellement aller-retour :

B

aA

106.739m

106.762m

97.791m

A

aA

C

aA

100.000m

100.037m

Sur le schéma  ci-dessus on peut voir les altitudes des points levés issues de chaque visée. Le tableau ci-dessous contient les dénivelées mesurées et les valeur compensées correspondantes. La compensation a consisté en une répartition égale de la fermeture (f=37mm).

On prendra pour l’altitude du point B la moyenne arithmétique des deux altitudes obtenues.

|  | Dh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + | - |  |  | H |
| A-B | 6739 |  |  | A | 100,000 |
|  | 6730 |  |  | B | 106,730 |
| B-C |  | 8948 |  | C | 97,773 |
|  |  | 8957 |  | B | 106,735 |
| C-B | 8971 |  |  | A | 100,000 |
|  | 8962 |  |  |  |  |
| B-A |  | 6725 |  |  |  |
|  |  | 6735 |  |  |  |
|  | 15710 | 15673 |  |  |  |
|  | 15692 | 15692 | f=37mm |  |  |

  - Calcul des points levés

Pour chaque point levé le secrétaire note la position du cercle vertical (Hv),  les positions du fil niveleur (lo) et des fils stadimétriques (l1 et l2). Ce qui nous permet de calculer :

La distance horizontal : D=100∗(l2−l1)*cosβ2

La dénivelée entre le point levé et le point stationné : Δh=D∗Tan(β)+hi−lo

Les altitudes : H=Δh+Hst

, selon les formules vues en cours.

A l’aide de ces données on est en mesure de dessiner le profil en travers de la section de la Citadelle levée (dessins effectués sous AUTO CAD en annexes).

  - étude de la précision

On estime les erreurs moyennes quadratiques suivantes :

- sur un angle vertical : 		mqHv  = 5 mgon

- sur une lecture sur mire :	mql  = 1 mm

- sur une hauteur d'instrument : 	mqhi = 5 mm

On applique la formule de transmission d'emq pour calculer les emq sur les altitudes.

Distance horizontale D = 100*(l2-l1)*cos(Hv)²

mqD² = 2*{100*cos(Hv)²}²*mql²+{200(l2-l1)*sin(Hv)*cos(Hv)}²*mqHv²

Dénivelée d = D*tan(Hv)+hi-lo

mqd² ={1+2*(100*sin(Hv)*cos(Hv))}²*mql²+{100(l2-l1)*(2*cos(Hv)²-1)}²*mqHv²+mqhi²

Altitude H = d + Hst

mqH² = mqd²+mqHst²

Remarque : d et Hst sont bien deux paramètres indépendants calculés à partir d'observations indépendantes !

- Calcul de précision sur l'altitude des stations

On a effectué un nivellement aller- retour entre les stations A et C. Partant de l'altitude de A fixée à 100,000 m, on a donc obtenu 4 altitudes  (2 fois celle de B et une fois celle de C et A).

On calcule donc 4 emq théoriques.

| Station | Station visée | l2 | Hv | mqD | mqd |  | mqH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | A | 1571 | 107,775 | 2,4 | 18,4 | mqHB = | 18,5 |
|  | C | 1769,5 | 107,545 | 2,4 | 18,3 | mqHC = | 18,5 |
| C | B | 1770 | 92,53 | 2,4 | 18,2 | mqHB = | 18,3 |
| A | B | 1570 | 92,845 | 2,0 | 17,1 | mqHA = | 17,3 |

On a donc obtenu une précision théorique d'environ 2 cms sur l'altitude de chaque station ainsi qu'une précision inférieure à 3 mm pour les distances entre les stations.

- Calcul de précision sur l'altitude des points levés

| Station | Point visé | l2 | l1 | Hv | mqD | mqd | mqH pt visé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 1 | 1582 | 1000 | 107,255 | 2,1 | 17,4 | 25,3 |
|  | 2 | 1542 | 1000 | 108,335 | 2,7 | 19,4 | 26,8 |
|  | 3 | 1497 | 1000 | 109,155 | 3,1 | 21,0 | 28,0 |
|  | 4 | 1452 | 1000 | 110,155 | 3,7 | 23,0 | 29,5 |
|  | 5 | 1422 | 1000 | 110,855 | 4,2 | 24,4 | 30,6 |
|  | 6 | 1355 | 1000 | 113,345 | 6,2 | 29,3 | 34,7 |
|  | 7 | 1274 | 1000 | 118,055 | 11,1 | 38,4 | 42,6 |
|  | 8 | 1235 | 1000 | 119,395 | 12,8 | 40,8 | 44,8 |
|  | 9 | 1201 | 1000 | 118,655 | 11,8 | 39,5 | 43,6 |
|  | 10 | 1175 | 1000 | 121,955 | 16,2 | 45,3 | 48,9 |
|  | 11 | 1146 | 1000 | 121,205 | 15,1 | 44,0 | 47,7 |
|  | 12 | 1119 | 1000 | 118,505 | 11,6 | 39,2 | 43,3 |
|  | 13 | 1063 | 1000 | 118,255 | 11,3 | 38,7 | 42,9 |
|  | 14 | 1118 | 1100 | 117,405 | 10,3 | 37,1 | 41,4 |
|  | 16 | 1765 | 1700 | 113,435 | 6,2 | 29,4 | 34,7 |
| C | 17 | 1688 | 1000 | 99,8 | 0,0 | 7,4 | 19,9 |
|  | 18 | 1593 | 1000 | 99,87 | 0,0 | 6,9 | 19,7 |
|  | 19 | 1440 | 1000 | 100,05 | 0,0 | 6,2 | 19,5 |
|  | 20 | 1285 | 1000 | 100,32 | 0,0 | 5,6 | 19,3 |
|  | 21 | 1273 | 1000 | 100,58 | 0,0 | 5,7 | 19,3 |
|  | 22 | 1250 | 1000 | 101,75 | 0,2 | 6,7 | 19,7 |
|  | 23 | 1614 | 1400 | 101,48 | 0,1 | 6,3 | 19,5 |
|  | 24 | 2012 | 1800 | 101,45 | 0,1 | 6,3 | 19,5 |
|  | 25 | 1448 | 1400 | 113,89 | 6,6 | 30,3 | 35,5 |
|  | 26 | 1433 | 1400 | 101,04 | 0,0 | 5,6 | 19,3 |
|  | 27 | 1517 | 1500 | 102,52 | 0,2 | 7,6 | 20,0 |
|  | 28 | 1220 | 1200 | 101,06 | 0,0 | 5,6 | 19,3 |
|  | 29 | 1150 | 1100 | 101,74 | 0,1 | 6,4 | 19,6 |

La précision attendue :

- sur l'altitude des points levés varie donc entre 2 et 5 cms selon l'angle zénithal entre la station et le point levé.

- sur la distance entre point levé et station est inférieure à 2 cms et dépend fortement de l'angle zénithal.