MINOT Olivier									G2-2001/02

ROCHE Olivier

RAPPORT DE TP N°3

« Métrologie »

Lieu : laboratoire de topographie ENSAIS

Objectif : 	* déterminer la position relative de points de l’espace par rapport à un alignement

* déterminer la position relative dans deux plans perpendiculaires de pièces cylindriques

Matériel :

- 1 théodolite Wild T2

- 1 lunette nadiro - zénithale

- 1 niveau Zeiss Ni2

- 1 mire invar et 1 règle topographique

- fil à plomb et niveau de maçon

#### Présentation du TP

Deux règles graduées étant fixées en haut de deux murs du laboratoire se faisant face, on utilise leurs zéros respectifs en tant que références d’alignement.

Ces deux points appartiennent donc à un plan vertical imaginaire dont la trace sur le sol constitue un axe fictif de travail.

axe									axe d’alignement

règles graduées

piliers

cylindres

Vue en plan du laboratoire				Vue de profil

A proximité de l’alignement ainsi matérialisé se trouvent des tétons scellés dans les piliers.

Il s’agit dans un premier temps de mesurer l’écart e existant dans le plan horizontal entre ces points et leur projection orthogonale sur l’alignement (cf. schéma).

e

pilier

## Vue de dessus

Axe d’alignement

Dans un second temps on souhaite déterminer les défauts de positionnement de deux pièces cylindriques dans les plans horizontaux et verticaux.

Axe d’alignement

## Vue de dessus

Le schéma explicatif des défauts de positionnement dans un plan vertical est tout à fait comparable à celui présenté ci-dessus.

#### Alignement de station entre deux points

On dispose d’un théodolite classique monté sur trépied ainsi que d’un dispositif de fin déplacement dans deux directions perpendiculaires. Ce dispositif est intercalé entre l’embase et l’alidade.

L’ensemble est stationné à vue sur l’alignement matérialisé par le zéro des deux règles graduées et à peu près à mi-distance de ces deux dernières.

La méthode d’alignement est alors la suivante :

- On effectue une visée sur l’un des zéros (que nous appellerons point A)

- On bloque le cercle horizontal

- On effectue un retournement de la lunette en la basculant autour de son axe des tourillons

- On vise alors la règle opposée sans toucher au cercle horizontal du théodolite : l’écart  E entre le zéro de la règle (point B) et la valeur lue dans la lunette par la superposition du réticule sur les graduations est égal à deux fois l’erreur de positionnement de la station par rapport à l’alignement (cf. schéma suivant)

Si E > 2 mm :

- On déplace latéralement l’embase du théodolite pour avoir une lecture E/2

Si E < 2 mm :

- On agit sur le dispositif spécifique de fin déplacement latéral de la station afin de ramener le réticule sur la graduation (+/-)  E/2

- On ramène le réticule sur B à l’aide des vis de fin déplacement horizontal du théodolite

- On effectue un nouveau basculement et on réitère jusqu’à obtenir E  0 mm (ce qui correspond à un défaut de stationnement de E/2 # 0 mm).

Schéma exagéré

La dernière étape consiste à effectuer une visée sur le point A et à lire le résultat correspondant sur le cercle horizontal, puis à tourner la lunette de 200 grades autour de l’axe R et à vérifier que le réticule tombe bien sur B.

Remarques :  	* la méthode n’est valable que si la station est à mi-distance des points A et B ; dans le cas contraire, il faudrait passer par des calculs supplémentaires.

* la réitération est nécessaire pour réduire l’influence des estimations sur les lectures (en pratique, n =2 voire 3)

* le retournement de 200 grades permet de vérifier que V est bien perpendiculaire à H et que la manipulation a bien mené au bon résultat

#### Mesure du décalage e des points poteaux

  - Visées longues

On utilise la mire invar ainsi que le micromètre à lame à faces parallèles.

La méthodologie employée est la suivante :

- le porte-mire place la règle invar contre les points matérialisés par des tétons sur les poteaux

- la règle doit être sensiblement horizontale et perpendiculaire à la visée du théodolite : pour ce faire, l’opérateur fait déplacer la règle par le porte-mire dans des plans verticaux et horizontaux. La règle est bien placée lorsque l’opérateur lit un écart minimum sur la règle (cf. bilan des erreurs)

L

L’

règle

i

L’ : lecture effective

L : lecture théorique

i : inclinaison de la règle

L’ > L

Axe de visée

- pour obtenir une meilleure précision de lecture, l’opérateur déplace le réticule de la lunette sur une des graduations de la règle à l’aide de la vis micrométrique (le micromètre étant placé de manière à permettre un déplacement latéral du réticule). La vis micrométrique étant initialement placée au repère 50, on est en mesure de déterminer l’écart e au 1/10 de mm.

Les lectures sont effectuées dans les deux positions de la lunette.

  - Visées courtes

On se contente ici d’une règle graduée de 100 cms avec division millimétrique.

Le protocole est strictement le même que pour les visées éloignées avec le micromètre en moins.

  - Résultats

3			     1

4			2	        5 		6               7                    8

Entrée labo

Entrée bureaux

A

B

Station				alignement

N° point		e (CG)		e (CD)		(en cms)

1			47.32		47.31

2			64.42		64.45

3			47.42		47.44

4			64.80		64.80

5			47.59		47.62

6			64.00		64.00

7			48.17		48.22

8			64.33		64.33

#### Horizontalité et Alignement de Pièces Cylindriques

  - Alignement

En théorie, l’axe de révolution des pièces cylindriques devrait être perpendiculaire à l’axe d’alignement (voir schéma partie I). Il s’agit de déterminer s’il existe un défaut d’alignement caractérisé par les angles alpha et bêta, et de les quantifier le cas échéant.

1ère Phase : Mise en station du théodolite

On se sert en fait de la station précédente pour déterminer un point de l’alignement permettant une station appropriée à la mesure des cylindres.

Dans un premier temps on place approximativement une étiquette autocollante en face des cylindres et sur l’alignement.

Le théodolite étant bloqué dans le plan de l’alignement, l’opérateur indique à son binôme un premier point de l’axe sur l’étiquette à l’aide d’une pointe de crayon que l’un déplace au sol et que l’autre suit avec la lunette.

Un second point est déterminé, qui permet de dessiner la trace du plan de l’alignement sur l’étiquette.

N’importe quel point de cette trace pourra être considéré comme un point d’alignement.

La mise en station est réalisée à l’aide d’une lunette nadiro-zénithale qui autorise une très grande finesse de placement. Le théodolite est ensuite fixé à l’embase ayant servi au centrage et calé.

Remarque : le calage du théodolite ne détruit pas le centrage sur le point : en effet, l’embase reste parfaitement à la verticale du point et seul le théodolite effectue une rotation autour de ce dernier lors du calage.

2eme phase : mesures

Vue de dessus

A l’aide d’une règle graduée posée perpendiculairement aux cylindres en des points de tangence verticale (ce qui est obtenu en laissant un fil à plomb pendre le long de la surface du cylindre), on détermine par visées du théodolite (stationné de manière judicieuse) perpendiculaires à l’axe de l’alignement (ouverture à 100 gon)  les longueurs Lii.

Les points de tangence verticale sont nécessaires pour ne pas augmenter artificiellement les longueurs Lii.

Le stationnement judicieux du théodolite s’entend comme un endroit permettant la détermination de tous les Lii, sans utiliser de règles de 2 m ou sans viser dans un cylindre.

Les longueurs Di sont mesurées au ruban.

3e phase : calculs

On obtient alpha et bêta de la manière suivante :

α=atanL12−L11Dalignl1		β=atanL21−L22Dalignl2

A.N. :  		L11 = 21.80 cms

L12 = 24.05 cms		D1 = 77 cms

L21 = 40.72 cms

L22 = 39.41 cms		D2 = 93 cms

Soient alpha = 1.67 degrés et bêta = 0.81 degré

  - Nivellement

Le principe est strictement le même que précédemment : à l’aide d’une station de nivellement, on effectue des lectures sur une règle tenue perpendiculairement au sommet ou au bas des cylindres (suivant les facilités de mise en œuvre). Connaissant la distance entre les points nivelés de chaque cylindre, on est en mesure de calculer la pente de ceux-ci.

Cylindre 1

H11   	D1             H12

plan de visée

H21            H22

règles

D2

Cylindre2

## Vue de profil

A.N :		H11 = 5.23 cms

H12 = 5.07 cms

H21 = 23.12 cms

H22 = 23.96 cms

D1 = 105 cms			D2 = 91 cms

p1 = -0.18 %

p2 = -0.80 %

Remarque : le signe de la pente dépend bien sûr du sens de « lecture » des cylindres.

#### Bilan des Erreurs

##### Partie II

L’établissement de l’écart e est entaché des erreurs suivantes :

- Erreur d’alignement de la station : par mode opératoire cette erreur est inférieure ou égale à 1/10 mm

- Erreur d’horizontalité de la règle : pour une inclinaison i, l’erreur de lecture vaut   L((1-cos i)/cos i), où L est la lecture théorique

- Erreur de perpendicularité de la règle par rapport au théo. dont l’expression est identique à la précédente

- Erreur de lecture estimée au 1/10 de mm

A.N. : pour un angle i = 5 degrés en horizontal et vertical, on obtient une erreur moyenne quadratique de 2.5 mm environ (en supposant toutes les erreurs des grandeurs mathématiques indépendantes). C’est une erreur due essentiellement à l’erreur d’inclinaison de la règle.

##### Partie III

- Erreur de lecture sur règle estimée à 1/10 mm

- Erreur de mesurage de longueur estimée à 1 mm

A.N. :  emq de 0.01 degré sur les angles alpha et bêta pour des résultats moyens

##### Partie IV

- Erreur de lecture sur règle estimée à 1/10 mm

- Erreur de mesurage de longueur estimée à 1 mm

A.N. : emq de 0.01 % sur les pentes pour des résultats moyens

###### CONCLUSION

- Il est inutile de donner les écarts d’alignement au 1/10 mm près, on ne peut les obtenir au mieux qu’au mm près (erreur principalement due au défaut d’inclinaison de la mire ou de la règle, en raison des conditions de travail : mire tenue à bout de bras, en hauteur, tremblements du porte-mire…)

- Les erreurs sur les angles sont négligeables compte tenu des dimensions des pièces à mesurer : le problème serait différent si on avait affaire à des pièces de plusieurs dizaines de mètres de long (industrie aérospatiale par exemple)